// first part creates 6 sliders.

(

var win= Window("ACCELOMETER", Rect(100, 100, 590, 420));

var sld0= Slider(win, Rect(20, 10, 50, 400));

var sld1= Slider(win, Rect(115, 10, 50, 400));

var sld2= Slider(win, Rect(215, 10, 50, 400));

var sld3= Slider(win, Rect(315, 10, 50, 400));

var sld4= Slider(win, Rect(415, 10, 50, 400));

var sld5= Slider(win, Rect(515, 10, 50, 400));

~action_gui= {|chan, val|

switch(chan,

0, {{sld0.value = val/1023}.defer}, // z (RA0) OLD version x, RA2

1, {{sld1.value = val/1023}.defer}, // y (RA1)

2, {{sld2.value = val/1023}.defer},  // x (RA2) OLD version z, RA0

3, {{sld3.value = val/1023}.defer}, //

4, {{sld4.value = val/1023}.defer}, //

5, {{sld5.value = val/1023}.defer}  //

);

};

win.front;

)

SerialPort.listDevices // command to evaluate the USB port.

// The next section is:

// Incomming data with packages of 3bytes. 1.byte header 0x00, 2nd byte

// hi data-byte, 3thd byte low data-byte. The 2nd byte incorporates also the

// 6 address bites (64 addresses max)

(

var port= SerialPort("/dev/ttyUSB0", 57600); //edit port here

Routine({

var byte, loByte, hiByte, val, valsl, chan, index= 0;

inf.do{

while({(byte= port.read).isNil}, {}); //wait for serial

//byte.postln;        //debug

if(index==0 and:{byte==0},

{

index= 1;

}, {

if(index==1, {

hiByte= byte;

index= 2;

},

{

if(index==2, {

loByte= byte;

//("received: hi:"+hiByte+" lo:"+loByte).postln;

chan= (hiByte&2r11111100)>>2; // mask 2 lower data-bites

val= ((hiByte&2r00000011)<<8)|loByte;

//("chan:"+chan+"val:"+val).postln;

~action_gui.value(chan, val);

~action_synth.value(chan, val);

index= 0;

});

});

});

};

}).play;

CmdPeriod.doOnce({port.close});

)